| Poz. | Ilość | Wyszczególnienie | ##### Masa, kg |  | ##### Materiał | Producent, dystrybutor, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### Jedn. | ##### Całk. |  |  |
| PREIZOLACJA |  |  |  |  |  |  |
| RUROCIĄGI |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Zawór preizolowany kulowy odcinający ZK-80 + skrzynka uliczna ZKS-100 + rura osłonowa ZKN-100 L=1200mm ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  | 2 | Zawór preizolowany kulowy odcinający ZK-65 + skrzynka uliczna ZKS-100 + rura osłonowa ZKN-100 L=1100mm ZPU Międzyrzecze |  |  |  | montaż na przyłączu z trójnika T8 |
|  | 2 | Zawór preizolowany kulowy odcinający ZK-65 + skrzynka uliczna ZKS-100 + rura osłonowa ZKN-100 L=1000mm ZPU Międzyrzecze |  |  |  | montaż na przyłączu z trójnika T9 |
|  | 2 | Zawór preizolowany kulowy odcinający ZK-50 + skrzynka uliczna ZKS-100 + rura osłonowa ZKN-100 L=500mm ZPU Międzyrzecze |  |  |  | montaż na przyłączu z trójnika T6 |
|  | 2 | Zawór preizolowany kulowy odcinający ZK-50 + skrzynka uliczna ZKS-100 + rura osłonowa ZKN-100 L=700mm ZPU Międzyrzecze |  |  |  | montaż na przyłączu z trójnika T7 |
|  | 2 | Zawór preizolowany kulowy odcinający ZK-25 + skrzynka uliczna ZKS-100 + rura osłonowa ZKN-100 L=1400mm ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  | 2 | Zawór preizolowany kulowy odwadniający ZO-40 ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  | 216 mb | Rura preizolowana prosta ze szwem DN100 R-100/200 L=18x12m ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 102 mb | Rura preizolowana prosta ze szwem DN80 R-80/160 L=8x12m + 1x6m ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 66 mb | Rura preizolowana prosta ze szwem DN65 R-65/140 L=5x12 + 1x6m ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 288 mb | Rura preizolowana prosta ze szwem DN50 R-50/125 L=24x12m ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 120 mb | Rura preizolowana prosta ze szwem DN40 R-40/110 L=10x12m ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 6 mb | Rura preizolowana prosta ze szwem DN25 R-25/90 L=1x6m ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 12 | Kolano 90° DN100 K-100/90 A=1x1m ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 3 | Kolano 90° DN100 K-100/90 A=2x1m ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 1 | Kolano 90° DN100 K-100/90 A=1x2m ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 4 | Kolano 90° DN80 K-80/90 A=1x1m ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 2 | Kolano 90° DN80 K-80/90 A=2x1m ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 6 | Kolano 60° DN65 K-65/60 A=1x1m ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 11 | Kolano 90° DN50 K-50/90 A=1x1m ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 4 | Kolano 90° DN50 K-50/90 A=2x1m ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 3 | Kolano 90° DN50 K-50/90 A=1x2m ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 2 | Kolano 90° DN50 K-50/90 A=1x1m wykonanie specjalne – do ułożenia pionowego ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH | wejście do pawilonu |
|  | 10 | Kolano 90° DN40 K-40/90 A=1x1m ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 2 | Kolano 90° DN40 K-40/90 A=1x1m wykonanie specjalne – do ułożenia pionowego ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH | wejście do budynku Odrowążów 101 |
|  | 4 | Kolano 15° DN40 K-40/15 A=1x1m wykonanie specjalne – do ułożenia pionowego ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH | na przyłączu do budynku Reymonta 15 |
|  | 2 | Zwężka DN80/50 Z-80/50 ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 2 | Trójnik opadowy długi (wykonanie 2) TO2-50/25/50 H=170mm ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH | odwodnienie do studni SS2 |
|  | 4 | Trójnik wznośny TW-100/50/100 H=210mm ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 2 | Trójnik wznośny długi (wykonanie 2) TW2-80/65/80 H=200mm ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 2 | Trójnik wznośny redukcyjny TWR-100/65/80 H=220mm ZPU Międzyrzecze |  |  | P235GH |  |
|  | 52 | Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000NTX-100/224 ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  | 24 | Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000NTX-80/178 ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  | 26 | Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000NTX-65/156 ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  | 64 | Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000NTX-50/143 ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  | 34 | Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000NTX-40/129 ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  | 4 | Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000NTX-25/107 ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  | 4 | Zakończenie izolacji na rurociągu – rękaw termokurczliwy E-140 DN65 ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  | 6 | Zakończenie izolacji na rurociągu – rękaw termokurczliwy E-125 DN50 ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  | 6 | Zakończenie izolacji na rurociągu – rękaw termokurczliwy E-110 DN40 ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  | 2 | Zakończenie izolacji na rurociągu – rękaw termokurczliwy E-90 DN25 ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  | 4 | Pierścień gumowy przez ścianę P-140 ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  | 6 | Pierścień gumowy przez ścianę P-125 ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  | 10 | Pierścień gumowy przez ścianę P-110 ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  | 2 | Pierścień gumowy przez ścianę P-90 ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  | 62 | Mata kompensacyjna o grubości 40mm o wymiarach 1000x730mm |  |  |  |  |
|  | 38 | Mata kompensacyjna o grubości 40mm o wymiarach 1000x400mm |  |  |  |  |
| INSTALACJA ALARMOWA |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Uniwersalna puszka przyłączeniowa + uziemienie ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  | 2 | Końcówka zerująca detektora KZL ZPU Międzyrzecze |  |  |  |  |
|  |  | Tulejki zaciskowe do przewodów według obmiaru |  |  |  |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |  |  |  |
| ARMATURA |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Zawór kulowy kołnierzowy WK7a PN16 DN200 firmy EFAR |  |  |  | komora ul. Odrowążów |
|  | 4 | Zawór kulowy kołnierzowy WK7a PN16 DN65 firmy EFAR |  |  |  |  |
|  | 6 | Zawór kulowy kołnierzowy WK7a PN16 DN50 firmy EFAR |  |  |  |  |
|  | 8 | Zawór kulowy kołnierzowy WK7a PN16 DN40 firmy EFAR |  |  |  |  |
|  | 6 | Zawór kulowy do wspawania WK6bc PN40 DN15 EFAR |  |  |  | spinka |
|  | 12 | Zawór kulowy do wspawania WK6bc PN40 DN15 EFAR |  |  |  | odpowietrzenie |
|  | 4 | Zawór kulowy do wspawania WK6bc PN40 DN15 EFAR |  |  |  | odwodnienie |
|  | 8 | Kołnierz okrągły płaski do przyspawania DN65 PN16 (76,1) + połączenie kołnierzowe –8 kpl. (śruba M16x80– 8szt. nakrętka M16 - 8 szt.) |  |  |  |  |
|  | 12 | Kołnierz okrągły płaski do przyspawania DN50 PN16 (60,3) + połączenie kołnierzowe –12 kpl. (śruba M16x80– 4szt. nakrętka M16 - 4 szt.) |  |  |  |  |
|  | 16 | Kołnierz okrągły płaski do przyspawania DN40 PN16 (48,3) + połączenie kołnierzowe –12 kpl. (śruba M16x60– 4szt. nakrętka M16 - 4 szt.) |  |  |  |  |
| RUROCIĄGI |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 mb | Rura przewodowa ze szwem Ø 219,1x6,3 wg PN-EN 10217 |  |  | P235GH |  |
|  | 4 mb | Rura przewodowa ze szwem Ø 76,1x3,2 wg PN-EN 10217 |  |  | P235GH |  |
|  | 6 mb | Rura przewodowa ze szwem Ø 60,3x2,9 wg PN-EN 10217 |  |  | P235GH |  |
|  | 6 mb | Rura przewodowa ze szwem Ø 48,3x2,9 wg PN-EN 10217 |  |  | P235GH |  |
|  | 2 mb | Rura przewodowa ze szwem Ø 21,3x2,0 wg PN-EN 10217 |  |  | P235GH |  |
|  | 4 | Kolano 90o Ø76,1x3,2 R=1,5D |  |  | P235GH |  |
|  | 6 | Kolano 90o Ø60,3x2,9 R=1,5D |  |  | P235GH |  |
|  | 8 | Kolano 90o Ø48,3x2,9 R=1,5D |  |  | P235GH |  |
|  | 7 m2 | Maty z wełny mineralnej w płaszczu Alu gr.100mm |  |  |  |  |
|  | 2 m2 | Maty z wełny mineralnej w płaszczu Alu gr.50mm |  |  |  |  |
|  | 940 mb | Taśma ostrzegawcza |  |  |  |  |
|  | 2 kpl | Rura ochronna stalowa bez szwu z izolacją 3LPP Ø219,1x8,0 L=4m + płozy typ L dla rury Ø125 H=24mm 7elementów – 3 szt. + manszety typ N 125x200 – 2 szt. firmy INTEGRA Gliwice |  |  |  |  |
|  | 1 kpl | Rura dwudzielna DN200 L=2m – 1szt + płozy typu BR dla rury DN150 H=15mm – 2szt firmy INTEGRA Gliwice |  |  |  | montaż na rurociągu gazu |
|  | 4 | Rura AROTA Ø160 L=3m (czerwona) |  |  |  |  |
|  | 8 | Rura AROTA Ø110 L=3m (niebieska) |  |  |  |  |
|  |  | Studnia w składzie: SS2 – krąg betonowy Ø1500 H=1000 - 3szt. + płyta pokrywowa + właz typu ciężkiego Ø600 z zabezpieczeniem typu SKORPION + dno betonowe pełne Ø1500 |  |  |  |  |
|  |  | Roboty ziemne + piasek wg obmiaru |  |  |  |  |
|  |  | Badanie złącz spawanych: oględziny 100% metodą nieniszczącą 100% - rury preizol. metodą nieniszczącą 25% - rury w pomieszczeniu |  |  |  |  |
|  |  | Próba ciśnieniowa |  |  |  |  |
|  | 24m2 | Demontaż i odtworzenie kostki betonowej |  |  |  |  |
|  | 160 m2 | Demontaż i odtworzenie nawierzchni asfaltowej |  |  |  |  |
|  |  | Chodnik wzdłuż parkingu: - demontaż kostki betonowej - 40 m2 - demontaż nawierzchni asfaltowej - 20 m2 - odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - 60 m2 |  |  |  |  |
|  | 22m3 | Ziemia humusowa do odtworzenia terenów zielonych |  |  |  |  |
|  | 220m2 | Teren do zasiania trawy |  |  |  |  |
|  |  | Pełnienie nadzorów branżowych |  |  |  |  |
|  |  | Wdrożenie projektu organizacji ruchu |  |  |  |  |