# 5.	ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| Lp. | Wyszczególnienie | długość | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiały preizolowane |  |  |  |  |
| 1. | Rura preizolowana DN50 Ø60,3x2,9/125 izolacja STANDARD z wbudowanym przewodem alarmowym | L=12,0m | 7 | DOSTAWA INWESTORA |
| 2. | Rura preizolowana DN40 Ø48,3x2,6/110 izolacja STANDARD z wbudowanym przewodem alarmowym | L=12,0m | 2 | DOSTAWA INWESTORA |
| 3. | Trójnik preizolowany wznośny prostopadły DN350/500-DN50/125 izolacja STANDARD z wbudowanym przewodem alarmowym | L=1,50m | 2 | DOSTAWA INWESTORA |
| 4. | Kolano preizolowane 90° równoramienne DN50 Ø60,3x2,9/125 izolacja STANDARD | 1,0x1,0m | 6 | DOSTAWA INWESTORA |
| 5. | Kolano preizolowane 90° równoramienne DN40 Ø48,3x2,6/110 izolacja STANDARD | 1,0x1,0m | 2 | DOSTAWA INWESTORA |
| 6. | Redukcja preizolowana z izolacją STANDARD, z wbudowanym przewodem alarmowym DN50/125-DN40/110 | 1,00m | 2 | DOSTAWA INWESTORA |
| 7. | Zawór odcinający preizolowany z izolacją STANDARD, z wbudowanym przewodem alarmowym DN 50 Ø60,3x2,9/125 | 1,50m | 2 | DOSTAWA INWESTORA |
| 8. | Zawór odcinający preizolowany z izolacją STANDARD, z wbudowanym przewodem alarmowym DN 40 Ø48,3x2,6/110 | 1,50m | 2 | DOSTAWA INWESTORA |
| 9. | Złącze zgrzewane (mufa termokurczliwa) usieciowana radiacyjnie na całej długości z pianką i korkami wtapianymi DN50 | 0,5m | 18 | DOSTAWA INWESTORA |
| 10. | Złącze zgrzewane (mufa termokurczliwa) usieciowana radiacyjnie na całej długości z pianką i korkami wtapianymi DN40 | 0,5m | 8 | DOSTAWA INWESTORA |
| 11. | Zakończenie izolacji DN40 - rękaw termokurczliwy ("end-cap") | - | 2 | DOSTAWA INWESTORA |
| Materiały uzupełniające |  |  |  |  |
| 12. | Zawór odcinający - kurek kulowy stalowy, spawany DN40 (1,6 MPa, 150°C) |  | 2 | NAVAL lub równoważny |
| 13. | "Spinka" z odpowietrzeniem wg rys IS_06 - zawór kulowy spawany DN15 - rura stalowa czarna bez szwu DN15 |  | 3 1,5m | NAVAL lub równoważny - |
| 14. | Przejście przez ścianę Pierścień gumowy DN110 |  | 2 | DOSTAWA INWESTORA |
| 15. | Taśma smarna |  | kpl. |  |
| 16. | Mata kompensacyjna 1000x500x40mm |  | 20 | DOSTAWA INWESTORA |
| 17. | Rura ochronna stalowa Dz=219,1 | L=5,00m | 2 |  |
| 18. | Taśma informacyjno-sygnalizacyjna | 50mm | 120 mb | DOSTAWA INWESTORA |
| 19. | Manszeta typ N | DN200 | 4 szt | Integra |
| 20. | Płozy typ "L" |  | kpl. 12 | Integra |
| 21. | Podsypka/ nadsypka | Wg obmiaru |  |  |